JDC-0402T-RT003连接器插头

技术规格书

物料名称：JDC-0402T-RT003连接器插头

●规格型号：JDC-0402T-RT003

●环保信息：符合RoHS 要求

●与相应插头插合后技术参数：

■电气特性

▲接触电阻、额定电流符合表1 的规定

表 1

| 序号 | 接触件规格 | 接触电阻mΩ | 额定电流A |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号端子 | ≤20 | 2.5 |
| 2 | 12# | ≤2 | 35 |

▲额定电压:12# 接触件380V AC

▲耐 压 值:接触件常态1000V AC、湿热 500V AC

▲绝缘电阻 ≥3000MΩ(常温); ≥100MΩ(湿热)

■机械特性

▲机械寿命200次

■材料及表面处理

▲接触件

材料：铜合金

生产工艺：机加

表面处理：12#:镀银；信号端子:半金雾锡

▲壳体材料 、工艺成型

材 料：工程塑胶，UL94V-0，黑色

生产工艺：注塑成型

■工作环境

▲温度 -40℃～+125℃

▲湿度40℃时，90%

●物料简介：

■基本情况

插头与插座配合时既有针孔周围柱状突起的引导，又有插头部分插针自身前端的倒角引导，多重引导保证了插头、座安装后有良好的配合。

■包装储存

产品用吸塑盒包装，然后装箱。包装箱上注明有材料代码、规格型号、数量、计量单位、检验签名及制生产日期、单位名称、合同编号等，每包装箱只能装同一批次的产品，包装箱有符合GB191 中的规定的相应运输要求的标志。

包装成箱的产品，应在环境温度为20℃～25℃，相对湿度在70%以下，周围空气中无酸性，碱性或其它腐蚀性气体的库房里贮存，在上述条件下，贮存期自生产日期不超过1年。

■互配关系

插头组件JDC-0402T-RT003与插座JDC-0402Z-RT003配合使用。

■工艺使用

▲插头端接方式：与印制板焊接

▲安装好的插头与插座配合速度建议不大于5次/分钟。

工作时,与插座连接时必须完全插合到位，且插头插座插合面之间不允许增加任何附加装置，以免

影响连接器的接触可靠性。

■ 外形尺寸图